電磁気学B　第10回講義(2005.01.21)

0024番教室 教員名：佐藤勝昭

HP: http://www.tuat.ac.jp/~katsuaki E-mail: satokats@cc.tuat.ac.jp

第１０回講義で学ぶこと

ファラデーの電磁誘導の法則：第１３章

電磁誘導の考え方

コイルに磁石を近づけたとき、コイルを貫く磁束が増加するが、この磁束の増加を打ち消そうとコイルに電流Iが流れる。

-N=L I

微小時間tで割って、t→0の極限をとると、

−NdΦdt=LdIdt　　　　力学系との対応　F=dpdt=mdvdt

この式の右辺は起電力Vに等しいことが実験から確かめられている。

仕事率P=VI

Pは単位時間あたりの仕事であるから仕事ULは

UL=ILdIdtdt=12LI2 (13.4)  力学系との対応 U=Fvdt=mvdvdtdt=12mv2

外部に抵抗Rをつなぐと、

−NdΦdt=LddtI+IR

R→∞とすると

−NdΦdt=IR=V

電流による磁気エネルギー

リボン状導体(幅d)による閉回路(囲む面積S)を電流Iが流れているとする。

J=Id

式(9.20) (p.94)により、H=J=Idであるから磁束密度の大きさは

B=μ0H=μ0Id

磁束の大きさは

Φ=BndS=μ0ISd≡LI

より、インダクタンスとして

L=μ0Sd

これを式(13.4) (p.125)に代入して、閉回路に蓄えられる静磁エネルギーを計算すると

UL=12LI2=μ0S2dI2

体積Sdで割ってエネルギー密度を求めると、

uL'=μ0S2dI2dS=12μ0Id2=12μ0J2 (13.10)　cf.　静電エネルギー密度uC=12ε0E2　(5.11) p.46

例題）　自己インダクタンスLと抵抗Rの直列回路に起電力の電池をつなぐ。スイッチを閉じたとき、電流はどのように変化するか？

LdItdt+RIt=φ　(t>0) 初期条件I0=0

定常状態に達したときdIdt=0であるから、I∞=φRが特殊解となる。

斉次方程式

LdItdt+RIt=0　の解はIt=cexp(−RtL)

従って一般解は

I(t)=I∞+cexp(−RtL)

初期条件から

I(0)=I∞+c=0

従って、I(t)=φR1−exp(−RLt)

時定数：定常値/Rの(1-1/e)になる時間

=L/R 単位[Wb/A]/[V/A]=[Wb]/[V]=[Vs]/[V]=[s]

磁性体とその働き

空心のリング状コイル(周長C, 巻き数N)の中心における磁場Hとすると

Hds=NI (9.23)  p.95; アンペアの法則

左辺はHSに等しいから、H=NICである。磁束密度はB=μ0H=μ0NIC

一方、比透磁率rをもつ磁性体(正確には軟磁性体)を挿入すると、磁束密度Bmは非透磁率倍となる。

Bm=μrμ0NIC=μNIC

磁場は外部から流した真電流Iと磁性体があることによって付け加わった磁化電流の和によって生じたと考える。磁化電流をIとすると、μr=χ+1.　ここには磁化率または磁気感受率と呼ばれる。